1、exploreHD第一选择。这个方案最适合我们现在“水下拍摄 + 直接传到电脑做识别”的整体思路。它本身就是面向水下环境设计的相机，不是普通相机再额外套防水壳，所以在可靠性上会更让人放心。还有一点很重要，它走的是 USB/UVC 这条路线，接电脑和上位机处理会更直接，系统集成难度也更低。虽然它的分辨率只是 1080p、30fps，不算特别高，但对我们这个海胆检测场景来说，目标本身运动不明显，所以目前更重要的是稳定工作、方便接入和尽快落地，而不是一味追求特别高的帧率。Blue Robotics 的产品页也明确把它写成超紧凑的水下 USB 相机，并给出了 1080p、UVC、400 米深度等级这些信息，说明它和我们的项目需求是贴合的。

2、Blue Robotics 小相机模组 + 防水舱 为第二选择，主要是因为它在体积上更有优势，而且相对便宜，也更方便后面做紧凑型结构设计。这个方案的好处是相机本体很小，官方给的数据只有 32 mm × 32 mm，重量也很轻，所以如果我们后面希望整套装置做得更小、更灵活，它会更有吸引力。只是它的问题也很明显，它不是可以直接裸机下水的成品方案，而是需要我们自己再去解决防水舱、密封和安装这些工程问题。也就是说，这个方案更适合有一定机械加工和结构设计能力的情况下再考虑。对我们现在这个时间比较紧的阶段来说，会是一个很有潜力但实现成本更高的备选，所以排在 exploreHD 后面